Детальний план території

земельних ділянок для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд, по вирощуванні сільськогосподарської продукції,які розташовані на території

Жовківської міської ради Львівського р-ну.,Львівської обл.

Півторацький Тарас Михайлович –  архітектор

Пікловький Роман Олегович  –  архітектор

ГАП    ___________________________________________________ Півторацький  Т.М.

Склад проекту

- Вихідні дані

- Пояснювальна записка

- Графічна частина

Зміст пояснювальної записки

1.     Комплексна оцінка  території

1.1.  Просторово-планувальна організація території

- ситуаційний план

- планувальний каркас та  система розселення

1.2.  Землеустрій та землекористування

- сучасне використання земель

1.3.  Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

1.4.  Обмеження у використанні земельних ділянок

-існуючі обмеження у використанні земельних ділянок

1.5.  Забудова територій та господарська діяльність

- збереження традиційного середовища

1.6.  Обслуговування населення

1.7.  Транспортна мобільність та інфраструктура

1.8.  Інженерне забезпечення території трубопровідний транспорт та телекомунікації

- водопостачання та водовідведення

- електропостачання

- газопостачання

- теплопостачання

- трубопровідний транспорт

- телекомунікаційні  мережі та об’єкти

1.9.  Підготовка та благоустрій територій

- інженерна підготовка та захист території

- благоустрій території

- використання підземного простору

- поводження з відходами

2.    Модель розвитку території  детального планування  у довгостроковій перспективі

3.  Обгрунтування проектних рішень

3.1.  Просторово-планувальна організація території

- ситуаційний план

- планувальний каркас та  система розселення

3.2.  Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

3.3.  Обмеження у використанні земельних ділянок

-проектні обмеження у використанні земельних ділянок

-встановлені обмеження у використанні земельних ділянок

3.4. Функціональне зонування території детального планування

3.5.  Обслуговування населення

3.6.  Транспортна мобільність та інфраструктура

- збереження традиційного середовища

- організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури

- організація паркувального простору

3.7.  Інженерне забезпечення території трубопровідний транспорт та телекомунікації

- водопостачання та водовідведення

- пожежогасіння

- електропостачання

- газопостачання

- теплопостачання

- трубопровідний транспорт

- телекомунікаційні  мережі та об’єкти

3.8.  Інженерна підготовка та благоустрій територій

- інженерна підготовка і захист території

- благоустрій території

- використання підземного простору

- поводження з відходами

3.9. Землеустрій та землекористування

- землевпорядні заходи  перспективного використання земель

- формування земельних ділянок

- реєстрація земельних ділянок

3.10.  План реалізації містобудівної документації

- перелік проектних рішень містобудівної документації

- перелік видів  містобудівної документації, пов’язаної з територією розроблення ДП

-   перелік відповідності містобудівної документації

- перелік врахованих положень наявних документів стратегічного планування

- перелік врахованих матеріалів

3.11. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

4.      Основні  проектні показники  детального плану території

5.      Містобудівні умови та обмеження

Графічна частина

1. Викопіювання з схеми планування Львівської обл. ;

2. Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель. М  1:2000;

3. Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель(основне креслення);схема транспортної мобільності та інфраструктури;

поперечний профіль вулиці М 1:2000;

4.План функціонального зонування території М 1:2000;

5.Схема інженерного забезпечення території; план червоних ліній. М 1:2000;

6.Схема інженерної підготовки території, благоустрою та вертикального планування.

М 1:2000;

7.Схема інженерно-технічних заходів  цивільного захисту в мирний час М 1:2000;

8. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період

М 1:2000;

Землевпорядна частина.

9. План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень

та обтяжень. 1:1000;

10. План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення детального плану, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру  М 1:1000 ;

11. План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру ** М 1:1000

12. План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної  документації

М 1:1000;

1.     КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

1.1.  Просторово-планувальна організація території

Ситуаційний план

Проектовані земельні ділянки, на які розробляється детальний план території

розташована на території с. В’язова Львівського району Львівської області, за межами населеного пункту.

На північний захід територія Жовківської територіальної громади межує із Добросино-Магерівською територіальною громадою, на північному сході з Великомостівською територіальною громадою, на сході межує з Кам’янко-Бузькою та Жовтанецькою територіальними громадами із південної сторони – з Куликівською територіальною громадою, на південний захід – з територією Івано-Франківської територіальної громади.

Територія опрацювання знаходиться за межами населеного пункту с. В’язова

на відстані 5 км на південь адміністративного центру громади м. Жовква, за 27 км на південь від обласного і районного центру міста Львів.

Відповідно до вихідних даних та топогеодезичного знімання місцевості

визначено межі території проектування.

На північ, від території детального плану розташовуються ріка Свиня з прибережно-захисною смугою-25м., на південь і схід – територія мілоративних каналів, на захід– територія сільськогосподарського призначення по яких проходять повітряні лінії ЛЕП 750кВ.

Комплексний план на територію Жовківської територіальної громади на час

розробки даного детального плану не розроблявся.

Об’єкти державних та регіональних інтересів, розміщення яких на території

детального планування визначено схемою планування Львівської області- відсутні.

Об’єкти місцевих інтересів, розміщення яких на території детального

планування - відсутні.

Планувальний каркас та система розселення

Загальна площа Жовківської територіальної громади складає 453,60 га,

населення становить 34 560 особа.

Перевагами громади є зручне географічне положення, близькість до

районного і обласного центру – міста Львів. Жовківська ОТГ має вигідне

територіально-географічне розташування із значним транзитним потенціалом,

територією громади пролягають шляхи міжнародного значення М-09 Тернопіль-Львів —Рава-Руська, автошлях регіонального значення Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква  Р-15, Автошлях Т 1425 — колишній автомобільний шлях територіального значення у Львівській області.  Проходив територією

Стрийського, Яворівського, Золочівського та Львівського районів, через Миколаїв — Комарно — Городок — Івано-Франкове — Жовкву — Кам'янку-Бузьку — Бібрку. Загальна довжина — 173,7 км. За  Постановою Кабінету Міністрів України № 1242 від 17 листопада 2021 шлях був об'єднаний із шляхами    Т 1419, Т 0910 .

Дані автошляхи забезпечують вантажні та пасажирські потоки внутрішньодержавні ,внутрішньо регіональні та транзитні міжнародні транспортні потоки. Також до переваг можна віднести наявність інвестиційно-привабливих територій, розвинуте сільське господарство.

Соціально-планувальна структура – просторова локалізація центрів

громадського обслуговування населення різних рівнів і зон їх впливу, що

поділяються за рівнем обслуговування: повсякденного, періодичного та

епізодичного. На території громади розташовується ряд об’єктів обслуговування

населення та соціальної інфраструктури.

1.2.  Землеустрій та землекористування

Сучасне використання земель

Інформація щодо земельних ділянок, сформованої до розроблення детального плану території.

Характеристика за формою власності в розрізі угідь і земельних ділянок, в тому числі наданих у власність чи користування (із зазначенням категорії та виду цільового призначення); наданих у власність з відображенням земельної ділянки, що використовуються наведена в Таблиці №1.

Таблиці №1

| Форма власності | Назва власника | Кадастровий номер ділянки | Площа ділянки, га | Категорія земель | Вид цільвого призначення (код) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приватна власність | Вольський Б.Я. | 4622789200:14:000:0011 | 1,5771 | Землі с/г призначення | Для ведення ОСГ (01.03) |
| Приватна власність | Вольський Б.Я. | 4622789200:14:000:0012 | 1,5771 | Землі с/г призначення | Для ведення ОСГ (01.03) |

1.3.  Природоохоронні та ландшафтно - рекреаційні території

Природоохоронні території та об’єкти - території та об’єкти природно-

заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з

метою наступного їх заповідання, об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На території проектування відсутні території та об’єкти природно-

заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з

метою наступного їх заповідання, об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Територія ДПТ знаходиться на відстані понад  5км до території Смарагдової мережі України регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» – об'єкт природно-заповідного фонду Львівської області (Roztochia  (SiteCode: UA0000121).

1.4.  Обмеження у використанні земельних ділянок

Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок

Відповідно до Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть

встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території

територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від «2» червня 2021 року № 654, на території опрацювання існують наступні обмеження:

В західній частині території опрацювання ДП проходять ЛЕП 750кВ з охоронною зоною 40м. по два боки лінії. Частина ділянки №1 кадастровий номер (4622789200:14:000:0012) знаходиться  в охоронній зоні ЛЕП 750кВ. В межах території опрацювання, за межами ділянки проектування, наявна ріка Свиня з прибережно-захисною смугою-25м. та канави які передбачені для збору надлишкового рівня грунтових вод даної території. Біля канави встановлюється смуга відведення шириною 1м та 5м  від краю відкоса для потреб їх технічного обслуговування.

Рельєф території рівнинний.

Відповідно до генплану села, не отримано інформації про наявність пам’яток археології в межах села В’язова та ділянки проектування зокрема. Проте аналіз картографічних матеріалів та фізико-географічної ситуації свідчить про велику ймовірність виявлення невідомих об'єктів археології. Тому враховуючи результати проведеного пошуку та з метою збереження об'єктів культурної спадщини рекомендовано:

- Під час розробки проектів землеустрою ділянок, які потрапляють, або знаходяться в охоронних зонах пам'яток, провести поверхневі обстеження (розвідки) з шурфуванням для перевірки стану збереженості об'єктів культурної спадщини, встановлення потужності культурних відкладів, визначення чітких меж пам'яток та їхньої точної прив'язки до крупномасштабної топооснови.

- В зоні перспективних місцезнаходжень об'єктів археології на етапі затвердження місця розташування ділянок необхідно провести суцільне обстеження цих територій з шурфуванням з метою встановлення наявності чи відсутності пам'яток археології та встановлення потужності культурного шару на них.

- У разі виявлення пам’яток археології розробити рекомендації щодо здійснення пам'ятко-охоронних заходів:

- визначити необхідний обсяг рятівних археологічних робіт на кожній пам'ятці (розкопки) або разом з проектною установою розробити варіанти проектних рішень для обходу археологічних об'єктів;

- визначити розміри ділянок для проведення обов'язкового археологічного нагляду під час виконання земляних робіт;

- розробити кошториси вартості пам'ятко-охоронних заходів щодо кожного об'єкта культурної спадщини.

Застереження:

-	відповідно до статей 54 і 66 Конституції України культурна спадщина охороняється законом; держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність; кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки;

-	охорона об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування (абзац З преамбули Закону України "Про охорону культурної спадщини");

-	рішення органів охорони культурної спадщини є обов'язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами (частина 6 статті 3, абзац 2 статті ЗО Закону України «Про охорону культурної спадщини»);

-	за проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди пам'ятці орган охорони культурної спадщини може накладати на юридичну особу фінансові санкції у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об'єкти культурної спадщини - у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абзаци 2 і 4 статті 44 Закону України "Про охорону культурної спадщини");

-	умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин, вчинені службовою особою з використанням службового становища караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (частина З статті 298 Кримінального кодексу України);

-	службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та державним чи громадським інтересам і спричинило тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого (частина 2 статті 367 Кримінального * кодексу України).

1.5.  Забудова територій та господарська діяльність

Планувальна організація території забудови передбачає її функціональне

зонування, виходячи з вимог планувальної структури схеми планування Львівської

області, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними,

охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою

мережею.

За функціональним призначенням територія проектованих об’єктів в межах

розроблення детального плану передбачається для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд, по вирощуванні сільськогосподарської продукції.

Збереження традиційного середовища

В межах території детального планування  відсутні об’єкти культурної та всесвітньої спадщини,  межі історичних ареалів, історико-культурних заповідників,  охоронюваних  археологічних територій .

1.6.  Обслуговування населення

В межах розроблення детального плану території відсутні об’єкти

забезпечення населення підприємствами і закладами обслуговування. Детальний

опис підприємств передбачається на наступних стадіях проектування (проект,

робочий проект).

1.7.  Транспортна мобільність та інфраструктура

Транспортні зв’язки та транспортний попит

На схід від проектованої земельної ділянки проходить існуюча польова дорога. Дана дорога прямує до автошляху Р-15 Ковель-Жовква. Рух транспорту в

межах розроблення детального плану території відображено в графічних матеріалах (лист 3).

Організація зовнішнього транспортного сполучення

Поруч з проектованою земельною ділянкою залізничні та автомобільні

магістралі, порти та аеропорти відсутні. На схід від проектованої земельної

ділянки на відстані 0,8 км. проходить автошлях регіонального значення Р-15 Ковель-Жовква.

Дорожньо-транспортна інфраструктура

Автомобільна  польова дорога територіального та місцевого значення поблизу

території опрацювання знаходяться в задовільному стані.

Згідно раніше врахованих містобудівних заходів, дороги , проїзди та розвортні майданчики забезпечені засобами з організації безпечного дорожнього руху, зокрема щодо рекомендованого режиму руху транспорту, рекомендованих схем організації дорожнього руху, поперечних профілів вулиць.

Організація паркувального простору

Автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів відсутні, у

зв’язку з використанням даної земельної ділянки, для ведення особистого

селянського господарства.

1.8. Інженерне забезпечення території трубопровідний транспорт та телекомунікації

Даний розділ визначає сучасний стан існуючих інженерних мереж та споруд

на території опрацювання, а також розміщення систем життєзабезпечення на

проектованій території. Магістральних інженерних мереж та систем передачі/розподілу електричної енергії, транспортування/розподілу газу, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, магістральних систем трубопровідного транспорту на території опрацювання немає.

Всі існуючі інженерні мережі нанесені на графічних матеріалах детального

плану.

Водопостачання та водовідведення

Водопостачання та водовідведення в межах території опрацювання

детального плану відсутнє.

Електропостачання

На захід від проектованих земельних ділянок проходять повітряні ЛЕП 750 кВ.

Газопостачання

В межах території опрацювання детального плану мережі газопостачання

відсутні.

Теплостачання

Теплопроводи в межах території опрацювання детального плану відсутні.

Трубопровідний транспорт

Трубопровідний транспорт в межах території опрацювання детального плану

відсутній.

Телекомунікаційні мережі та об’єкти

Телекомунікаційні мережі та об’єкти в межах території опрацювання

детального плану відсутні.

1.9.  Підготовка та благоустрій територій

Інженерна підготовка та захист території

Інженерна підготовка території населеного пункту – це комплекс інженерних

заходів з метою покращення і зміни природних умов, ліквідації або обмеження

фізико-геологічних процесів їх розвитку та впливу на територію населеного пункту. До інженерної підготовки території відносяться такі заходи: захист від

підтоплення, пониження ґрунтових вод і осушення, захист від затоплення та

укріплення берегових смуг водоймищ, протиерозійні заходи та боротьба з

яроутворенням, заходи проти зсувів, селевих потоків, штучне зрошення тощо.

На даний час існуюча сформована ділянка що проектується знаходиться у власності та передбачена для сільськогосподарських потреб.

Дана територія  покрита трав’яним покриттям. Цінні зелені деревні насадження – відсутні.

Рельєф території рівнинний, характеризується незначним ухилом у північно-західному напрямку в сторону ріки. Перепад відміток території опрацювання становить в межах 218,5м на сході до 219,1м на заході.

Благоустрій території

На території Жовківської громади затверджені правила благоустрою

території населених пунктів, які регулюють відносини у галузі благоустрою

території громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення

чистоти і порядку в громаді.

Благоустрій громади – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення,

осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-

правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території Жовківської

територіальної громади з метою її раціонального використання, належного

утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Благоустрій проектованої земельної ділянки відсутній, у зв’язку з використанням земельної ділянки, для сільськогосподарського призначення.

Територія детального планування  потребує комплексного облаштування та формування благоустрою, впорядкування доріг, проїздів  і підходів.

Використання підземного простору

Будівлі та споруди в межах опрацювання детального плану відсутні. У підземному просторі об’єкти відсутні, у зв’язку з використанням земельної ділянки, для сільськогосподарського призначення.

Поводження з відходами

Система збирання твердих побутових відходів відсутня у зв’язку з використанням земельної ділянки, для особистого селянського господарства.

2. МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ  У

ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні що формує довгострокову перспективу проектованої території є схема планування Львівської області.

Відповідно до схеми планування Львівської області а також даного детального плану території передбачається використання даної території для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд, по вирощуванні сільськогосподарської продукції.

В комплексі з суміжними територіями, які також передбачені для потреб сільськогосподарського використання на перспективу розвитку, сформується ряд об’єктів сільськогосподарського призначення.

Дане рішення є найбільш оптимальним для розвитку даних територій адже продиктовано зручним розташуванням на відстані 0.8км. від автодороги Р-15 Ковель – Жовква та дасть можливість раціонально використати дану територію та надати додаткові надходження до місцевого бюджету громади та забезпечити робочими місцями мешканців навколишніх населених пунктів.

3.ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ.

-Проектні рішення детального плану території базовані на:

- побажаннях та вимогах замовника, визначених в завданні на розроблення

детального плану території та у ході робочих нарад під час роботи над   проектом;

- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;

- врахуванні існуючих планувальних обмежень;

- суміщення планувальної структури проекту з планувальною структурою

оточуючих територій.

3.1.  Просторово-планувальна організація території

Ситуаційний план

Територія детального планування розташована за межами населеного пункту с. В’язова Жовківської територіальної громади Львівського р-ну, Львівської обл.

Проектних об’єктів державних та регіональних інтересів, розміщення яких на

території детального плану визначено містобудівної документацією вищого рівня

немає.

Комплексний план на територію Жовківської  територіальної громади на час

розробки даного детального плану не розроблявся.

Планувальний каркас та  система розселення

Планувальна організація території опрацювання передбачає її функціональне

зонування, виходячи з вимог планувальної структури населеного пункту, а також

зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними,

протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

З урахуванням п. 5.4 ДБН Б.2.2-12:2019 під час планування території

враховуються: цільове призначення існуючих земельних ділянок, їх правовий режим, юридично установлені межі, визначені види містобудівної діяльності, кількісні параметри, їх взаємне розташування у просторі, а також просторове розміщення елементів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури.

Детальний план території земельної ділянки розроблено з урахуванням

функціонального зонування та ефективного використання території, створення

нормальних умов для розміщення забудови, розподілу потоків транспорту, а також виконання екологічних, санітарних і протипожежних норм на підставі вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

Детальний план території розробляється на земельні ділянки, які перебувають у

приватній власності, кадастровий номер 4622789200:14:000:0011, 4622789200:14:000:0012 (цільове призначення для ведення особистого селянського господарства), площами 1,5771 га. та 1,5771 га. з метою влаштування на даній території  адміністративно-господарських будівель та споруд ,по вирощуванні сільськогосподарської продукції, та об’єднання даних двох ділянок в одну.

Проектована земельна ділянка вільна від забудови. Проектом передбачається

будівництво блочних (багатопрогонови)теплиць, будівлі з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями, складські приміщення для інвентарю а також котельню на тверде паливо.

Проектовані теплиці класифікуються на основі таких ознак:

а)  згідно з функціональним призначенням - квіткові (оранжереї);

б)  згідно з технологією вирощування рослин - на грунтові (вирощування сільськогосподарських культур на ґрунтових сумішах);

в)  згідно з часом експлуатації - на цілорічні (з штучним обігріванням);

г)  згідно з об'ємно-планувальним та конструктивним рішенням - блочні (багатопрогонові);

д)  згідно з типом огороджувальних конструкцій - на плівкові, із світлопрозорих синтетичних  матеріалів.

3.2.  Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

На території проектування відсутні території та об’єкти природно-

заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з

метою наступного їх заповідання, об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Інформація про найближчі до проектованої земельної ділянки території

природно-заповідного фонду описані вище, в розділі «Природоохоронні та ландшафтно - рекреаційні території».

В містобудівній документації відсутні проектні рішення щодо створення

нових водних об’єктів та природоохоронних територій. З північної сторони протікає ріка Свиня з прибережно- захисною смугою-25м. Парків, рекреаційних зон, садів та скверів на території проектування теж немає.

Детальним планом території передбачається зміцнення та очищення берегу ріки Свиня та впорядкування каналів, які знаходиться, в північно-східній частині опрацювання ДП.

3.3.  Обмеження у використанні земельних ділянок.

Проектні обмеження у використанні земельних ділянок

Види обмежень (у тому числі обмежень у сфері забудови) встановлено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 654 "Про затвердження класифікації обмежень, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом  населеного пункту, детальним планом території".

Територія проектування розташована за межами населеного пункту.

Детальним планом території  передбачено  влаштування блочних (багатопрогонових) теплиць які передбачені  з штучним обігріванням від твердопаливної котельні на брикети ,санітарно-захисна зона якої становить від джерела забруднення -50м.на території запроектовані складські приміщення для інвентарю, даний об’єкт відноситься до V класу санітарної класифікації підприємств  згідно  ДСП 173-96 санітарно-захисна зона від даного  об’єкту становить 50 м. ,також проектом передбачено свердловину для технічних потреб –перший пояс санітарної охорони свердловини становить-30м. ,очисні споруди повної біологічної очистки становлять-6м.,охоронна зона трансформаторної підстанції-3м.

Встановлені  обмеження у використанні земельних ділянок

У зв’язку із відсутністю розробленого комплексного плану просторового

розвитку території територіальної громади встановлених обмежень у використанні земельних ділянок на території детального планування немає.

3.4. Функціональне зонування території детального планування

У кожному населеному пункті міського чи сільського типу є певні

підприємства, і залежно від їх територіально-взаємного розміщення створюється

відповідний санітарно-гігієнічний стан, умови праці і побут жителів.

Специфічна функція зонування полягає в найбільш раціональному розподілі

території для різного використання і визначення місць для розташування будівель

залежно від їх призначення.

Функціональне зонування - це розподіл території населеного пункту на

окремі частини, які визначені для певного цільового призначення.

Даний розділ повинен визначати функціональне призначення території,

оскільки на неї не затверджено комплексний план (відповідно до Закону України від 17 червня 2020 р. N 711-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель").

Планувальна організація території опрацювання передбачає її функціональне

зонування, виходячи з вимог планувальної структури населеного пункту, а також

зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними,

протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

Проектом детального плану передбачається будівництво та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд, по вирощуванні сільськогосподарської продукції ,відповідно існуючі функціональні зони співпадають із проектними.

Види функціонального призначення відповідно до Класифікатора видів

функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового

призначення земельних ділянок визначені в таблиці нижче.

3.5. Обслуговування населення.

Об’єкти що проектуються в межах даної ділянки передбачені для потреб  сільськогосподарського призначення.

Доступ працівників проектованих об’єктів передбачено власним автотранспортом.

3.6. Транспортна мобільність та інфраструктура.

Основою транспортного сполучення даної ділянки є існуюча автодорога регіонального  значення Р-15 Ковель – Жовква від якої і передбачено з’їзди до  проектованої забудови.

Рух навколо будівель забезпечується по проїздах з твердого покриття та забезпечує доступ у найбільш віддалену частину будівель та споруд.

На ділянці влаштовано майданчики для паркування та розвороту.

Ділянка проектування розташована у сформованій польовій дорожній мережі, яка потребує реконструкції. Профілі вулиці в червоних лініях, радіуси поворотів прийняті відповідно до нормативів ДБН

В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги» та ДБН Б.2.2-12:2019.

Детальним планом пропонується влаштування вулиці із поперечним

профілем 15 м в межах червоних ліній (креслення поперечних профілів зображено на графічних матеріалах детального плану території).

Детальним планом передбачено місця для потреб на 7- машиномісць серед яких 1 машино-місце для маломобільних груп населення. для працюючих на проектованому сільськогосподарському підприємстві.

Збереження традиційного середовища

В межах території детального планування  відсутні об’єкти культурної та всесвітньої спадщини,  межі історичних ареалів, історико-культурних заповідників,  охоронюваних  археологічних територій .

  - Інженерне забезпечення території  трубопровідний транспорт та телекомунікації

Інженерне забезпечення    проектованих об’єктів  передбачається від проектованих  мереж згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню уточняються на подальших стадіях проектування після остаточного визначення інвесторами   намірів забудови.

Даним проектом ДПТ пропонуються принципові рішення по інженерному забезпеченню  проектованої забудови  в межах ДПТ  (див. лист № 4).

Водопостачання та водовідведення

Норми та режим водоспоживання, якість та температуру води для поливання і для інших технологічних цілей слід приймати у відповідності з технологічними і санітарними нормами проектування.

Для поливання в теплицях і парниках та для інших виробничих цілей, як правило, необхідно використовувати технічну воду з поверхневих джерел, яка не забруднена шкідливими хімічними та біологічними компонентами. Якщо її не вистачає, допускається використання питної води при умові належного обгрунтування.

По периметру проектованих теплиць запроектовані резервуари для збору дощової води, надлишок води потрапляє в водойму для збору дощової води.

Якщо в мережу виробничого водопроводу подаються добрива або інші речовини, ця мережа повинна з'єднуватись з господарсько-питним водопроводом з розривом струменя не менше 50 мм від максимального рівня води у баку або в резервуарі до низу трубопроводу, який подає воду.

Багатопрогонові зимові теплиці слід проектувати, як правило, з внутрішніми водостоками для відведення атмосферних опадів з лотків покриття.

Проектом передбачається підключення до проектованої водопровідної мережі.

Водопостачання буде відбуватись по проектованій мережі, з подальшим

підключенням до проектованої водозабірної свердловини, яка передбачається в

південній  частині проектованої земельної ділянки.

Проектом передбачається підключення будівлі з адміністративно –побутовими приміщеннями до проектованої каналізаційної мережі. Відведення стічних вод буде відбуватись по проектованій мережі, з подальшим підключенням до проектованих очисних споруд, які передбачається розмістити в південно-східній частині проектованої земельної ділянки.

Пожежогасіння.

Зовнішнє пожежогасіння  передбачається від  водойми для збору дощової води запроектовану в північній частині ділянки.

Для зручності забору води пожежними машинами  із  водоймища   облаштувати  пірс та розворотний майданчик 12Х12 м з твердим покриттям.

Електропостачання.

Електропостачання проектованих будівель передбачається від проектованих ЛЕП10кВ(сіп кабель) та проектованої трансформаторної підстанції. Розподілення електроенергії від трансформаторної підстанції до проектованої будівлі виконується кабельними лініями 0,4кВ(сіп кабель).

Фактична розрахункова потужність та річне електроспоживання залежатиме від характеру виробництва, потужностей, технологічного обладнання та ступеню електрифікації виробничих процесів і буде уточнюватися на наступних стадіях проектування.

Основними споживачами електричної енергії є:

- технологічне обладнання;

- обладнання загально-обмінної вентиляції та кондиціонування;

- зовнішнє та внутрішнє електричне освітлення;

- господарсько-питні насоси;

- адміністративно-побутові споживачі.

Категорія надійності електропостачання основних споживачів – ІІІ, окрім пристроїв пожежної сигналізації та аварійного освітлення, які відносяться до І категорії. Для резервного живлення споживачів віднесених до І-ї категорії надійності електропостачання, передбачається використання вбудованих акумуляторів на необхідний час автономної роботи.

Зовнішнє освітлення проїздів проектується світильниками з натрієвими лампами потужністю 250Вт, які установлюються на опорах. Освітлення території ділянок виконується прожекторами потужністю 150 Вт, які встановлюються на фасадах споруд та підключаються до ВРП. Освітленість території прийняти згідно ДБН В.2.5-28-2006.	Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному та дистанційному режимі від фотореле зі щита зовнішнього освітлення.

Облік електроенергії передбачається виконати на вводах кожного ВРП. Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) згідно технічних умов ПАТ «Львівобленерго».

Блискавкозахист будівель та споруд виконується згідно вимог ДСТУ Б В.2.5-38-2008. Для захисту персоналу та майна від вторинних проявів блискавки рекомендується установлення пристроїв захисту від перенапруг відповідного класу.

Для захисного заземлення передбачається влаштування контурів заземлення. Ці контури заземлення об’єднуються між собою. Опір розтіканню струму в заземлюючому пристрої повинен відповідати вимогам ПУЕ.

Електропостачання  передбачається від проектних електричних мереж згідно  технічних умов, що видаються  експлуатуючою службою.

Орієнтовне  розрахункове навантаження  проектованих об’єктів складатиме  70 кВт.

Газопостачання.

Газопостачання проектованих об’єктів в межах території ДП не передбачається.

Теплопостачання.

Теплопостачання   проектованих будівель передбачено від блочно-модульної котельні (тверде паливо на брикетах).

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, при наступних стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень, враховуючи можливість використання альтернативних видів палива і застосування будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями.

Трубопровідний транспорт.

Магістральних трубопроводів на території планування немає.

Телекомунікаційні мережі та об’єкти

Телекомунікаційні мережі та об’єкти на території детального плану відсутні.

3.8.  Інженерна підготовка та благоустрій територій

Інженерна підготовка і захист території

В склад заходів  по інженерній підготовці території , згідно з характером наміченого використання  та планувальної організації території , включено вертикальне планування території та поверхневе водовідведення.

В існуючих межах детального плану наявний високий рівень грунтових вод.

Свідченням цього є наявність поряд з ділянкою проектування меліоративних канав які призначені для стягування надлишкової вологи грунтів.

Нормативна глибина промерзання грунтів 0,8 м.

В склад заходів по інженерній підготовці території включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на основі проектного плану.

На схемі інженерної підготовки території приведені напрямки і величини існуючих та проектованих вулиць та проїздів а також проектовані та існуючі відмітки проїжджої частини заїздів на ділянку. Проектом передбачено максимальне збереження існуючого рельєфу.

Не передбачається пристосування споруд підземного простору (підвали, тощо) в проектованій забудові в межах детального плану для укриття людей шляхом дообладнання їх під захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

На ділянках пропонується виконання наступних робіт:

- влаштування твердого покриття проїзжої частини та пішохідних зон;

- озеленення території (посів багаторічних трав, посадка дерев та кущів), розбивка газонів та влаштуванням клумб).

Територія опрацювання повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

Благоустрій території

Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням екологічних вимог та забезпеченням комплексного благоустрою території.

Зовнішній благоустрій - це комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території транспортної зони, що забезпечують комфортні умови праці та відпочинку. Вони включають в себе вирішення та розміщення малих архітектурних форм, елементів реклами, майданчиків для відпочинку, формування системи зелених насаджень (у тому числі декоративне озеленення, насадження квітників), освітлення території тощо.

Поводження з відходами

Побутові відходи  збираються в сміттєзбірники та контейнери для роздільного сортування відходів. По мірі накопичення в них сміття, побутові  відходи вивозяться  спеціалізованим автотранспортом міської ради згідно укладених  угод  на місце їх подальшої утилізації  або переробки.

3.9.Землеустрій та землекористування.

Землевпорядні заходи перспективного використання земель

Інформація щодо земельної ділянки, сформованої за результатами розроблення детального плану території

-   форма власності – приватна:

- категорія земель за основним цільовим призначенням - Для ведення особистого селянського господарства;

- цільове призначення - :01.03 Для ведення особистого селянського господарства; вид використання: для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд ,по вирощуванні

сільськогосподарської продукції

- ділянка №1 кадастровий номер формується після  об’єднання земельних

ділянок з кадастровими номерами 4622789200:14:000:0011,4622789200:14:000:0012

площа земельної ділянки -3,1564га.

3.10.План реалізації містобудівної документації

Реалізація містобудівної документації передбачена поетапно. Основні показники містобудівної документації розраховані на короткостроковий період (до п’яти років – 2028р.), середньостроковий період (2033р.), а також довгострокову перспективу (2043р.).

Техніко-економічні показники наведено в Додатку 1.

Перелік проектних рішень містобудівної документації

Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної структури і функціонального призначення території сільськогосподарського призначення  ,  параметрів забудови проектованих будівель та споруд; визначення параметрів,  визначення існуючих та прогнозованих планувальних обмежень використання території згідно з державними, будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з територією розроблення детального плану

При розробці детального плану території  врахована наступна містобудівна документація:

- схема планування Львівської області.

За містобудівною документацією територія проектування належить до території сільськогосподарського призначення, що відповідає рішенням  схеми планування Львівської області.

Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного планування

Перспективний економічний і соціальний розвиток громади передбачає подальший розвиток  територій сільськогосподарського призначення, а також створення нових сільськогосподарських підприємств  .

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Передбачені заходи зі стримування процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації необхідно розглянути та проаналізовати документи, що містять екологічні цілі, а також заходи і завдання у сфері охорони здоров'я Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Перелік врахованих матеріалів

1. Рішення сесії  Жовківської міської ради №120 від 31.03.2023р. «Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд ,по вирощуванні сільськогосподарської продукції з кадастровими номерами 4622789200:14:000:0011 площею 1.571га,та 4622789200:14:000:0012 площею 1.571га  розташовані на території Жовківської міської ради Львівського р-ну. ,Львівської обл.

2.  Завдання на проектування

3. Топографічне   знімання  території  в М 1:1000, виконане  ФОП Вишневським Є.О.  в 2023 році.

4.  Натурні обстеження та фотофіксація території , виконана в ході роботи над проектом  в 2023 році.

5. Схема планування Львівської області.

6. Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельні ділянки;

3.11.Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

3.11.1 Характеристика території

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі Схема ІТЗ ЦЗ) у складі детального плану території для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд ,по вирощуванні сільськогосподарської продукції на території Жовківської громади Львівського   р-ну, Львівської обл., розроблена на підставі рішення Жовківської міської ради №120 від 31.03.2023р та на підставі: ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації», ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільного захисту» (зі змінами), додатку 1 до ДБН В.2.2-5-97 та Кодексу Цивільного захисту України.

ДП охоплює територію приблизною площею  8.0 га.

Фізико-геологічні процеси та явища, несприятливі для будівництва, відсутні.

Зони поширення селів, лавин, паводку, затоплення та підтоплення не прогнозуються.

Детальним планом передбачається будівництво блочних (багатопрогонових)теплиць, будівлі з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями, складські приміщення для інвентарю а також котельню на тверде паливо.

Існуюче населення в межах проектування відсутнє. Проектом передбачається ряд будівель на 10-15 працівників.

В межах детального плану території хімічно-небезпечні об’єкти відсутні. Територія в межах ДП потрапляє На відстані орієнтовно 27 км розташоване місто Львів віднесене до II групи з цивільного захисту.

Територія потрапляє у зону можливого небезпечного сильного

радіоактивного забруднення від міста віднесеного до II групи з цивільного

захисту та в II зону можливого хімічного забруднення від лінійного хімічно-

небезпечного об'єкта (магістральна залізнична колія).

Захисних споруд в межах ДПТ не зареєстровано. Найпростіших укриттів в межах проектування немає.

Об’єкти підвищеної небезпеки в межах проектування відсутні.

Територія потрапляє у зону можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення від міста віднесеного до II групи з цивільного захисту захист персоналу необхідно передбачати у захисній споруді цивільного захисту із коефіцієнтами захисту Кз=200.

За наявними даними на території детального плану мають місце процеси

підтоплення. В зони можливих зсувних та карстових процесів територія не

потрапляє. Відповідно до карт ЗСР-2004-А на території на яку розробляється

детальний план інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань складає 6 балів

за шкалою MSK-64, розрахункова інтенсивність 7 балів. За результатами

багаторічних спостережень на територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації та  будівництві нових споруд та інженерних мереж.

Відповідно до ДБН В.1.2-4-2019 територія ДП потрапляє в зону можливого сильного небезпечного радіоактивного забруднення від категорованого міста.

Рельєф території дозволяє забезпечити організований збір та відведення  зливних стоків та стоків весняного танення снігу з допомогою відкритої системи водовідведення.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються схемою  інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

3.11.2 Оповіщення населення

На даний час засобів оповіщення в межах ДПТ немає.

Оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, постійне інформування людей щодо цього в мирний час та в “особливий” період відбуватиметься за допомогою універсального блоку оповіщення (БОУ-200). Радіус дії БОУ складає 200м. Розташувати його пропонується на опорі ЛЕП 10кВ.

Блок оповіщення повідомляє населення про характер надзвичайної ситуації та наступні дії населення.

Після цього необхідно увімкнути радіо, телебачення чи Інтернет і очікувати повідомлення про подальшу ситуацію.

Вище описана схема є рекомендованою, замість неї можуть бути встановлені сигнальні сирени та вуличні гучномовці.

В залежності від характеристик засобів оповіщення їх кількість та місце розміщення може змінюватись, при чому, незважаючи на їх кількість, вся територія детального плану повинна бути забезпечена оповіщенням через гучномовці та електросирени.

Розміщення БОУ-200 показано на схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Забезпечення стійкої роботи системи оповіщення відбувається за допомогою проектованих  повітряних ЛЕП 10кВ.

При встановленні засобів оповіщення повинно передбачатись їх підключення до централізованої системи оповіщення цивільного захисту Львівської області.

Оповіщення населення здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Львівської області та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

3.11.3 Евакуаційні заходи та розміщення місць захисту

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням власних транспортних засобів.

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація населення буде здійснюватись у відповідності  до плану цивільного захисту Львівської області.

Евакуація здійснюватиметься по магістралі сталого функціонування – автодорозі Р-15 у південно-східному напрямку за межі населеного пункту, у м.Жовква.

При виникненні аварії на ХНО евакуація працюючого персоналу та населення буде здійснюватись в перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини (в південному напрямку) та у відповідності  до плану цивільного захисту Львівської області. В напрямку розташування ХНО (північний напрямок) евакуація не здійснюється.

Для правильної організації евакуації на території ДП пропонується облаштувати безпечне місце збору людей на проектованому розворотньому майданчику біля будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями.

Безпечне місце збору  - це  місце де може зібратись персонал для організованої посадки у транспортні засоби, якими буде відбуватись евакуація, або ж для організування колон якими буде рухатись еваколона.

Місця захисту в межах ДПТ не передбачаються.

Безпечне місце збору населення показано на схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

3.11.4   Укриття населення

Захисних споруд в межах ДПТ на відстані 500м не зареєстровано.

У відповідності до вимог ДБН В.1.2-4:2019 та додатку до ДБН В 2.2-5-97 для забезпечення захисту працюючого персоналу передбачається використання найпростішого укриття.

Найпростіших укриттів – підвальних приміщень в межах  внесення змін немає і не передбачається.

З найпростіших укриттів пропонується використати перекриту щілину, яку можна розмістити в зеленій зоні. Місткість її має становити 15 осіб.

Більш детально питання щодо укриття населення розглянути в ході розроблення проектної документації будівництва об’єкта.

Місце розташування найпростіших укриттів показано на схемі  ІТЗ ЦЗ.

При укриті людей навіть у простих, відкритих щілинах, імовірність їхнього ураження ударною хвилею, тепловим та радіаційним випромінюванням зменшиться в 1,5–2 рази порівняно з розташуванням на відкритій місцевості; можливість опромінення людей у результаті радіоактивного зараження місцевості зменшиться в 2–3 рази, а після дезактивації заражених щілин – у 20 разів і більше. Якщо ж щілини перекрити, то захист від теплового випромінювання буде повним, від ударної хвилі збільшиться в 2,5–3 рази, а радіоактивного випромінювання при товщині ґрунтового обсипання поверх перекриття 60–70 см – у 200–300 разів. Перекриття щілини буде охороняти, крім того, від безпосереднього попадання на одяг і шкіру людей радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від ураження уламками будинків, що руйнуються.

Довжина щілини визначається кількістю людей, що укриваються в ній. При розташуванні людей, що укриваються сидячи, довжина щілини визначається з розрахунку 0,5–0,6 м на одну людину. У ряді випадків у щілинах можуть передбачатися місця для лежання з розрахунку 1,5–1,8 м на людину. У щілині на 10 чоловік, наприклад, можна рекомендувати 7 місць для сидіння і 3 місця для лежання. Така щілина буде мати довжину 8–10 м. Нормальна місткість щілини – від 10 до 15 чоловік, найбільша – до 50 чоловік.

З метою ослаблення вражаючого впливу ударної хвиля на перекриту щілину роблять зигзагоподібною чи ламаною, довжина прямої ділянки повинна бути не більше 15м.

Місце будівництва щілини потрібно вибирати переважно на ділянках без твердих ґрунтів і покриттів. Не можна будувати щілини поблизу вибухонебезпечних цехів і складів, резервуарів із сильнодіючими отруйними речовинами, біля електричних ліній високої напруги, магістральних газо – і теплопроводів та водопроводів. При виборі місця для щілини потрібно враховувати, крім того, вплив рельєфу й опадів на характер можливого радіоактивного зараження місцевості; майданчик для неї варто вибирати на незатоплюваному ґрунтовими, паводковими і зливовими водами ділянці, у місці зі стійким ґрунтом (виключаючи зсуви).

Малюнок – Відкрита щілина

Відстань між сусідніми щілинами повинна бути не меншою за 10 м. Будівництво щілини варто починати з розбивки і трасування її – позначення плану щілини на обраному місці. На границях майданчика й у місцях зломів її забивають коли; між колами натягають трасувальні шнури, вздовж яких лопатами відриваються канавки. Планування щілини повинне бути зроблене з таким розрахунком, щоб поверхневі води вільно стікали в сторони, не потрапляючи в щілину. Якщо щілину розташовують на схилі, то вище неї варто відривати канаву для відводу вод.

3.11.5  Протипожежне забезпечення

Пожежне депо в радіусі 3 км. відсутнє.

Зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься від проектованої пожежної водойми. З південного сходу до межі ДПТ примикає меліоративний канал. Який пропонується розчистити, укріпити та використовувати для потреб пожежогасіння. Для того, щоб спецтехніка могла набрати воду з нього, передбачено пірс для забору води та розворотний майданчик перед ним з твердим покриттям.

Також в північній частині ДП протікає р.Свиня, яка теж служитиме для потреб пожежогасіння у випадку виникнення надзвичайної ситуації.

Проектованих споживачів передбачається підключити до проектованої мережі господарсько-питного водопроводу від свердловини.

Також у випадку проблем з водопостачанням передбачається  використати в’їзд на ділянку проектування для розвантаження привізної питної води.

Протипожежне водопостачання здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2014 «Водопостачання. Основні положення проектування» та ДСТУ 8767:2018.

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів.

При проектуванні пожежних гідрантів їх тип слід погоджувати з підрозділами ДСНС України в залежності від наявного в пожежно-рятувальних підрозділах обладнання для їх використання при гасінні пожеж.

3.11.6  Заходи сейсмічної безпеки

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не  перевищують значень вказаних у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»,  мають просту та симетричну форму то відповідна територія належить до 6-бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вище згаданих будівельних норм.

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм. Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.

Макросейсмічна шкала MSK-64 описує силу землетрусу за характером його сприйняття людиною, за характером руйнування споруд та ступеня зміни в навколишньому середовищі.

Розрахунок будівель і споруд на сейсмічні впливи і впливи, обумовлені деформаціями основи при замочуванні просідаючих ґрунтів, слід виконувати на основі просторових розрахункових моделей.

Для забезпечення сейсмостійкості будівель і підсиленні будівель існуючої забудови на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги Державних будівельних норм:

- приймати об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, що забезпечують,  як правило, симетричність і регулярність розподілення у плані та по висоті будівлі мас, жорсткостей та навантажень на перекриття;

- застосовувати матеріали, конструкції та конструктивні схеми, що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень (легкі матеріали, сейсмоізоляцію, інші системи динамічного регулювання сейсмічного навантаження);

- створювати можливість розвитку у певних елементах конструкцій допустимих непружніх деформацій;

- виконувати розрахунки металевих конструкцій будівель і споруд з урахуванням нелінійного деформування конструкцій;

- передбачати конструктивні заходи, що забезпечують стійкість і геометричну незмінність конструкцій при розвитку в елементах і з'єднаннях між ними непружних деформацій, а також таких, що виключають можливість їх крихкого руйнування;

- розташовувати важке обладнання на мінімально можливому рівні по висоті будівлі.

3.11.7  Жовті лінії

У разі руйнування будинків внаслідок надзвичайних ситуацій у особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота  та відстані від них до краю проїзної частини магістралей сталого функціонування повинні забезпечувати проїзд і не утворювати завали на них.

В межі проектування не потрапляє магістраль сталого функціонування, тому план  жовтих ліній не розробляється.

.

3.11.8 Світломаскування

Світломаскування проводитися для створення в темний час доби умов, що ускладнюють виявлення населеного пункту і об'єктів господарської діяльності з повітря шляхом візуального спостереження або за допомогою оптичних приладів, розрахованих на видиму область випромінювання (0,40 - 0,76 мкм). В межах ДПТ, на об'єктах господарства, що не входять у зону світломаскування, здійснюються завчасно тільки організаційні заходи щодо забезпечення відключення зовнішнього освітлення населених пунктів і об'єктів господарства, внутрішнього освітлення житлових, громадських, виробничих і допоміжних будинків, а також організаційні заходи щодо підготовки і забезпечення світлового маскування виробничих вогнів при поданні сигналу «Повітряна тривога».

Світлове маскування передбачається в двох режимах: часткового і повного затемнення. Підготовчі заходи здійснення світломаскування в цих режимах, проводяться завчасно, на особливий період. У режимі часткового затемнення передбачається завершення підготування до введення режиму повного затемнення. Режим часткового затемнення не повинен порушувати нормальну виробничу діяльність у населеному пункті і на об'єктах господарської діяльності.

Перехід із звичайного освітлення на режим часткового затемнення провадитися не більш ніж за 16 год. Режим часткового затемнення після його введення діє постійно, крім часу дії режиму повного затемнення. Режим повного затемнення вводиться по сигналу «Повітряна тривога» і скасовується з оголошенням сигналу «Відбій повітряної тривоги». Перехід із режиму часткового затемнення на режим повного затемнення здійснюється не більш ніж за 3 хвилини.

Основним методом для світломаскування приймається – світлотехнічний, який передбачає відключення освітлення в межах детального плану.

3.11.9 Вплив міст, які віднесені до груп цивільного захисту, категорованих об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки

Населені пункти та території, на яких розміщені суб’єкти господарювання, що мають важливе економічне і стратегічне значення для економіки і безпеки держави та становлять небезпеку для населення і територій у зв’язку з можливістю радіоактивного, хімічного забруднення чи катастрофічного затоплення, відносяться до відповідних груп цивільного захисту - особливої, першої, другої чи третьої.

Суб’єкти господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони держави, відносяться до відповідних категорій цивільного захисту - особливої важливості, першої чи другої.

Згідно з ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» територія категорованого населеного пункту та зона в 7 км від його межі складає зону можливих руйнувань. При чому територія в межах такого населеного пункту знаходиться в зоні значних (сильних) руйнувань, а територія шириною 7 км від межу категорованого міста в зону можливих незначних (слабких) руйнувань.

Зона можливих руйнувань міста, що належить до групи з цивільного захисту з прилеглою зоною території завширшки 20 км складає зону небезпечного сильного радіоактивного забруднення.

Територія ДП потрапляє  у зону можливого небезпечного сильного

радіоактивного забруднення від міста віднесеного до II групи з цивільного

захисту. Усі об’єкти, що є джерелами хімічного, фізичного та біологічного забруднення навколишнього середовища, повинні відокремлюватись санітарно-захисними зонами згідно з санітарною класифікацією, встановленою ДСП-173.

3.11.10 Заходи захисту від підтоплення

На території ДПТ спостерігається високий рівень залягання ґрунтових вод, що  супроводжується підтопленням.

Територія, де близько залягають ґрунтові води, осушується шляхом підвищення відміток поверхневі землі, а також будівництвом дренажу.

Дренаж – це споруда, яка перехоплює або понижує рівень ґрунтових вод. Робота дренажу основана на здатності відводити воду дреною, яка опускається під водоносний горизонт, а також на роботі осушних канав, що відводять з прилягаючої території.

За конструкцією приймальних споруд і характером розміщення дренажу в ґрунтовому шарі розрізняють горизонтальні і вертикальні дренажі. Вони бувають берегові, систематичні, головні і кільцеві.

Рух води в горизонтальних дренажах самопливний, а відведення підземних вод з вертикальних дренажів здійснюється насосами.

Горизонтальні дренажі бувають відкритого і закритого типу. Відкриті дренажі представляють собою звичайну мережу осушних канав і використовуються на незабудованих територіях. Закриті дренажі представляють собою споруди, що розміщені нижче рівня підземних вод на глибинах, які забезпечують осушення всієї території, або захист від підтоплення окремих об’єктів.

Конструкція дрени виготовляється з каменю, керамічних, гончарних або інших неметалевих труб, які обкладаються шаром з піску і гравію.

Крім вказаних систем існує ще біологічний дренаж, електродренаж, пастовий та інші. Ці системи використовують у несприятливих геологічних умовах та при вирішенні особливих завдань захисту споруди.

В умовах рівнинної поверхні території і високого рівня підземних від може проводитись також підсипка ґрунту і роботи з її вертикального планування. Такі заходи можливі при достатній кількості земляних мас, які знаходяться поблизу місця підсипки території.

Детальніше засоби захисту розглядаються на наступних стадіях проектування.

13.11.11 Можливі наслідки при виникненні аварій на ХНО

На території ДП не зареєстровано хімічно-небезпечних об’єктів.

Територія в межах ДПТ потрапляє в II зону можливого хімічного забруднення від лінійного хімічно-небезпечного об'єкта (магістральна залізнична колія), відповідно до “Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті” затвердженого наказом МВС України від 29.11.2019 №1000, ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 “Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час” та ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 “Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період”.

При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи щодо захисту органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим елементом класу АБ чи спеціальний промисловий респіратор, одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і самостійно покинути зону хімічного забруднення в сторони перпендикулярні напрямку вітру, тобто напрямку розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.

Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного забруднення неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити радіоприймач чи телевізор. Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, димоходів тощо.

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-марлеві пов’язки або рушники попередньо змоченого водою, або 2% розчином питної соди.

13.11.12 Висновок

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні відповідних заходів щодо їх ліквідації.

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом  виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та пропозиції є обов’язковими для виконання.

Додаток 1.

4.ОСНОВНІ  ПРОЕКТНІ ПОКАЗНИКИ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Значення проектних показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коротко-строковий період (до 5 років) | Середньо-строковий період (6-10 років) | Довго- строковий період (понад 10 років) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Територія |  |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту , в тому числі: | га | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| 1)території житлової забудови | га | - | - | - | - |
| 2)територія транспортної інфраструктури: | га | 0,2500 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
| - вулиці | га | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| -проїзди | га | - | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| 3) землі ріки та прибережно-захисної смуги | га | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| 4) землі міліоративного каналу | га | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 |
| 5)сільськогосподарські землі в тому числі: | га | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 |
| -для ведення ОСГ |  | 4,9900 | 1,8336 | 1,8336 | 1,8336 |
| територія для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд, по вирощуванні сільськогосподарської продукції | га | - | 3,1564 | 3,1564 | 3,1564 |
| Чисельність населення | осіб | - | - | - | - |
| Щільність населення | осіб/га | - | - | - | - |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього | тис. м2 загал.площі | - | - | - | - |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |  |
| адміністративно-господарськиі будівлі по вирощуванні сільськогосподарської продукції | місць | - | 15 | 15 | 15 |
| Тимчасові споруди для підприємницької діяльності | м2 загаль- ної площі |  | 56 | 56 | 56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вулично-дорожня мережа |  |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього, в тому числі: | км |  |  |  |  |
| -вулиці | км | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| -проїзди | км |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| -тимчасові автостоянки для легкових автомобілів | машино-місць |  | 7 | 7 | 7 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |
| Водопостачання , всього | м3/добу |  | - | - | - |
| Каналізація |  |  |  |  |  |
| Каналізація, всього | м3/добу |  | 3 | 3 | 3 |
| Електропостачання |  |  |  |  |  |
| Споживання сумарне | кВт |  | 70 | 70 | 70 |
| Газопостачання |  |  |  |  |  |
| Витрати газу, всього | м3/рік |  | - | - | - |
| Протяжність газових мереж | км |  |  |  |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
|  | % до тер. |  |  |  |  |
| Протяжність закритих водостоків | км |  | - | - | - |

5.  Містобудівні умови та обмеження

1. Назва об’єкта будівництва –адміністративно-господарськиі будівлі по вирощуванні сільськогосподарської продукції

2. Інформація про замовника: Жовківська міська рада

3.Наміри забудови: будівництво будівель та споруд для потреб сільськогосподарської продукції

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта:

Жовківська ОТГ Львівського району Львівської області

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  ділянкою:  витяг на право власності на земельну ділянку (додається)

6. Площа земельної ділянки: Ділянка 1 – 3.1564га

7. Цільове призначення земельної ділянки: землі ОСГ саме 01.03 Для ведення особистого селянського господарства;  вид використання: для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд,по вирощуванні сільськогосподарської продукції

8. Посилання на містобудівну документацію: схема планування

Львівської обл.,детальний план території

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель та споруд,по вирощуванні сільськогосподарської продукції

10. Основні техніко-економічні показники об’єкту будівництва: приведені у таблиці основних проектних показників

11. Гранично допустима висота будівель: 1-2 поверхи, орієнтовно 8-12м              ( будівництво 16 –ти блочних (багатопрогонови)теплиць, будівлі з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями, складські приміщення для інвентарю , т котельня на тверде паливо)

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: По факту відповідно до прийнятих проектних рішень – від 54,0% (визначається згідно містобудівного розрахунку)

13. Максимально допустима щільність населення: не нормується

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   регулювання забудови:  будівлі слід розміщувати з відступом від червоних ліній магістральних вулиць – не менше 6 м, житлових вулиць – не менше 3 м.

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони    охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,   санітарно-захисні зони): прибережно-захисна смуга ріки-25м.,смуга відведення меліоративної канави – 1м та 5м,,санітарно-захисна зона котельні -50 м., санітарно-захисна зона складських приміщень-50м.,очисні споруди повної біологічної очистки-6м.,трансформаторна охоронна зона трансформаторної підстанції -3м.,перший пояс санітарно

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  будинків та споруд: не менше 10 метрів

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона лінії електропередачі 10кВ(сіп кабель) – 2м, водопровід– 3м.,самопливн каналізаційна мережа-3м.

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  перед початком будівельних робіт провести інженерні вишукування грунтів, провести гідрогеологічні дослідження території проектування.

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянках провести комплексний благоустрій, що включатиме: замощення доріжок тротуарною плиткою; замощення під’їздів асфальтобетоном, озеленення вільної від забудови території (посів багаторічних трав, посадка дерев, влаштування клумб). Влаштувати освітлення території та встановити малі архітектурні форми для відпочинку відвідувачів та працівників.

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: на ділянки проектування влаштувати два розосереджені в’їзди – виїзди ,кругом будівлі влаштувати кругові об’їзди з доступом до кожної з частин будівель на випадок надзвичайної ситуації по проїздах шириною не менше 3,5м. Забезпечити безперешкодне пішохідне сполучення території.

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць:  відповідно до розрахункової кількості машиномісць що наведена в таблиці

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  врахувати рекомендації та застереження Рятівної археологічної служби викладені в розділі «Обмеження у використанні земельної ділянки» Частини І.

ВИХІДНІ  ДАНІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ГРАФІЧНА  ЧАСТИНА